Beschrijving

Zitbank met rugleuning, bestaande uit een stalen onderstel, en een houten zitting en rugleuning.

Het onderstel is samengesteld uit ronde stalen buizen (101,6 x 3,6mm) gelast in een omgekeerde U-vorm. Op de horizontale ligger zijn drie ribben in L-vorm gelast waarop zitvlak en rugleuning worden gemonteerd.Het volledige onderstel wordt behandeld met anticorrosie-coating en gelakt met een polyester poedercoating.

Het zitvlak in tropisch hardhout bestaat uit 3 houten latten van 95x32mm en één afgeronde lat vooraan van 170x32mm. De rugleuning in tropisch hardhout is licht gebogen en bestaat uit 2 latten van 95x32mm en één afgeronde lat bovenaan van 170x32mm. De latten in tropisch hardhout worden op de structuurgeschroefd d.m.v. houtschroeven in RVS, kwaliteit A2.

Afwerking

- Alle metalen stukken worden behandeld met een anticorrosie-coating en afgewerkt met een polyester poedercoating in RAL 2900 (AKZO 900GS)

- Exotisch onbewerkt hout klasse1, bestand tegen verrotting en met dichte houtvezel. De buitenste latten zijn afgerond en het hout is geschuurd om splintervorming te voorkomen.

  - Monnin hardheid > 7

  - Breeksterkte en statische buiging > 100 Mpa

Opties

- Polyester poedercoating (RAL-kleuren)

- Hardhout met FSC-label

- Keuze van houtsoort en zijn afwerking

- Verankering op voetplaat (met bevestingingsset indien gewenst)

- Armleuningen

Verankering

- Poten worden onder het maaiveld in beton verankerd.

Dimensions

- Lengte : 1820mm

- Diepte : 590mm

- Hoogte : 855mm

- Zithoogte : 455mm

- Asafstand : 1478mm

- Gewicht (te verankeren zitbank) : 72kg

Zitbank zonder armleuningen

Zitbank met armleuningen

Deze collectie Athena bestaat uit :

- Bank zonder rugleuning

- Bank met rugleuning

- Afvalbak (50L en 70L) (Andromède)

- Antiparkeerpalen te verankeren of wegneembaar (800mm)

- Afsluiting te verankeren of wegneembaar

- Signalisatie (Aquilon)