Beschrijving

Zitbank zonder rugleuning, bestaande uit een stalen onderstel en een houten zitting.

Het onderstel is samengesteld uit ronde stalen buizen (101.6 x 3.6mm) gelast in een omgekeerde U-vorm. Op de horizontale ligger zijn drie steunengelast waarop het zitvlak wordt gemonteerd. Het volledige onderstel wordt behandeld met anticorrosie-coating en gelakt met een polyester poedercoating.

Het zitvlak bestaat uit 2 houten latten van 95x32mm en 2 afgeronde latten van 170x32mm aan beide zijden van de bank. De latten in tropisch hardhout worden op de structuur geschroefd d.m.v. houtschroeven in RVS, kwaliteit A2.

Afwerking

- Alle metalen stukken worden behandeld met een anticorrosie-coating en afgewerkt met een polyester poedercoating in RAL 9017 (zwart)

- Tropisch onbewerkt hout klasse1, bestand tegen verrotting en met dichte houtvezel. De buitenste latten zijn afgerond en het hout is geschuurd om splintervorming te voorkomen.

  - Monnin hardheid > 7

  - Breeksterkte bij statische buiging > 100 Mpa

Opties

- Polyester poedercoating (andere RAL-kleuren)

- Hardhout met FSC-label

- Keuze van houtsoort en zijn afwerking

- Verankering op voetplaat (met bevestingingsset indien gewenst).

Verankering

- Poten worden onder het maaiveld in beton verankerd.

Afmetingen

- Lengte : 1820mm

- Diepte : 570mm

- Hoogte : 435mm

- Zithoogte : 435mm

- Asafstand : 1478mm

- Gewicht (zitbank zonder rugleuning te verankeren) : 53kg

Zitbank zonder rugleuning

Deze collectie Athéna bestaat uit :

- Bank zonder rugleuning

- Bank met rugleuning

- Afvalbak (50L en 70L) (Andromède)

- Antiparkeerpalen te verankeren of wegneembaar (800mm)

- Afsluiting te verankeren of wegneembaar

- Signalisatie (Aquilon)