Description

Cette signalisation est constituée par un mât cylindrique surmonté d’un bouchon décoratif et d’un fléchage amovible. Le mât cylindrique en acier (Ø 114,3mm - parois 3.6mm) est coiffé par bouchon cylindrique en polyéthylène. Afin de servir d’appel visuel haut du mât peut-être de coloris différent (vinyle).

La fixation des flèches sur le mât est obtenue à l’aide d’une pince constituée de 2 mâchoires identiques réalisées en aluminium moulé. L’accrochage de cette pince sur le mât est garanti par des bandes de caoutchouc (EPDM) collées à l’intérieur des mâchoires. Une réservation dans la fonderie permet l’ajout d’un logo.

La flèche est réalisée en tôle d’aluminium (900 x120 x 6 mm) et solidarisée à la pince par 3 vis et 6 écrous borgnes en acier inoxydable. Le lettrage est réalisé recto-verso en film vinyle autocollant découpé.

Dimensions

- Hauteur du mât hors sol : 3900mm

- Encombrement maximum autour du mât : Ø1920mm

- Maximum 8 flèches pour un mât de 3900mm

Finition

- Toutes les pièces en acier sont zinguées et laquées par poudrage polyester.

- Toutes les pièces en aluminium sont laquées par poudrage polyester.

- Lettrage des flèches : film vinyle.

Options

- Poudrage polyester (choix d’un ton de la gamme RAL)

- Set d’ancrage

- Lettrage des flèches

- Dimensions des flèches

Fixations

- Mât à sceller dans un massif en béton.

La collection Athéna est composée de :

- Banquette

- Banc

- Poubelle (50L et 70L) (Andromède)

- Borne à bétonner ou amovible (800mm)

- Barrière à bétonner ou amovible

- Signalisation (Aquilon)